DS-100LTA系列直流小电流传感器

应用磁调制原理研制而成的一种新型电流传感器。能在电隔离条件下测量mA

级直流电流。

应用范围

讯号系统

线路检测

电流监测系统

电流差值测量

技术参数

| 型号 | 额定输入电流IPN(mA) | 电流测量范围IPM(mA) |
| --- | --- | --- |
| DS-010LTA | 10（DC） | ±15（DC） |
| DS-020LTA | 20（DC） | ±30（DC） |
| DS-030LTA | 30（DC） | ±45（DC） |
| DS-050LTA | 50（DC） | ±75（DC） |
| DS-100LTA | 100（DC） | ±150（DC） |

| Vout | 额定输出电压（DC）TA=25℃ | 5.000 | V |
| --- | --- | --- | --- |
| Vc | 电源电压（DC）（±5%） | ±12～±15 | V |
| Ic | 电流消耗 | ＜18 | mA |
| Vd | 绝缘电压/50Hz/1分钟 | ＞2.5 | KV |
| εL | 线性度 | ≤±1 | %of IPN |
| X | 精度 | ≤±0.5 | % |
| V0E | 零点失调电压 IP=0 TA=25℃ | ≤±30 | mV |
| VOT | 失调电压漂移IP=0TA=–10～+70℃ | ≤±1 | mV/℃ |
| Tr | 响应时间 | ≤20 | μs |
| TA | 工作环境温度 | –10～+80 | ℃ |
| TS | 贮存环境温度 | –20～+85 | ℃ |

使用说明

1) 传感器按结构图说明接线，当待测电流从传感器穿芯孔中穿入，即可从输出端测得与被测电流一一对应的电压值。（注：错误的接线可能导致传感器的损坏）

2）根据用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器

结构参数（mm）